| # Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica ## Biomeccanica – Compito A Docente: prof. Paolo CAPPA | Data | 13/04/2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nome, Cognome |  |  |
|  |  | Scritto |  |

### Rispondere ai seguenti quesiti:

| - Cinematica e dinamica articolare Si consideri la situazione in figura 1, in cui un soggetto cammina con l’ausilio di una stampella. La stampella è equipaggiata con i 3 marker CRH, CRR e CRST. |  | Punti | Punti max |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Determinare la matrice di trasformazione  =H() per la velocità angolare della stampella rispetto all’omero espressa in omero, dati gli angoli di cardano  =(,,) relativi alla sequenza yz’x’’. |  | 3 |
| 1b | Con riferimento alla figura 1, individuare il sistema di riferimento della stampella (CScr) nel sistema di laboratorio CS0, tale che: - Ocr sia nel punto medio tra CRH e CRR; - CRH, CRR e CRST giacciono nel piano xcrycr; - ycr diretto come da CRST a CRR; - xcr in avanti. Le coordinate dei marker espresse in CS0: ; ; ; |  | 3 |
| 1c | Si calcoli il momento di reazione del tronco sull’omero espresso in omero con polo sul punto Os della spalla. Si considerino noti: ; ; l1=250 mm; l2=250 mm. |  | 4 |
| 1d | Con riferimento ai punti precedenti, implementare uno script Matlab per il calcolo della matrice 0Tcr: Tcr_0 [4x4xnF] - Le posizioni dei marker espresse in CS0: crutch_0 [nFx3x3]. |  | 6 |
| Totale |  |  | 16 |

| - IMU |  | Punti | Punti max |
| --- | --- | --- | --- |
| 2a | Taratura statica degli accelerometri: esporre le metodologie di taratura di un singolo accelerometro secondo N posizioni e di Na accelerometri in Nf posizioni. |  | 5 |
| 2b | Si consideri un accelerometro triassiale il quale fornisce in uscita i seguenti valori: Vx=2,30 V, Vy=1,60 V e Vz=1,41 V. Noti: Calcolare le componenti del vettore espresse in ms2. |  | 5 |
| 2c | Indicare quali sono i problemi relativi alla misura dell’orientazione condotta con MIMU. |  | 4 |
| Totale |  |  | 14 |
| Totale Generale |  |  | 30 |

Figura 1