| # Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica ## Biomeccanica Docente: prof. Paolo CAPPA | Data | 20/12/2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nome, Cognome |  |  |
|  |  | Scritto Orale Finale |  |

### Rispondere ai seguenti quesiti:

| - Cinematica articolare |  |  |  |  | Punti |  | Punti max |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a |  |  | Localizzazione N.O. Con riferimento alla Figura 1, si determini in forma vettoriale il sistema di riferimento del piede CSft sapendo che: - L’origine Oft coincide col baricentro dei marker FT1, FT2, FT3 e FT4; - xft diretto dal punto medio di FT1 e FT2 al punto medio di FT3 e FT4; - il piano xftyft è il piano che contiene i punti FT2, il punto medio di FT1 e FT2, e il punto medio di FT3 e FT4; - yft diretto medialmente. |  |  |  | 4 |  |
| 1b |  |  | Definizione del CStb Assegnare il nome corretto agli assi del sistema di riferimento di tibia CStb, noto che il sistema di riferimento si ottiene ruotando quello di piede CSft intorno a xft di +90°. |  |  |  | 1 |  |
| 1c |  |  | Definizione del JCS Si definisca un JCS per l’articolazione di caviglia considerando le seguenti rotazioni in sequenza a partire dal segmento prossimale: - flessione dorsale/plantare; - intra/extra rotazione; - inversione/eversione. Riportare la sequenza di Eulero/Cardano corrispondente. Motivare le risposte e dire se la flessione dorsale risulta essere positiva o negativa. |  |  |  | 4 |  |
| 1d | Localizzazione O. Con riferimento alla Figura 2, si calcoli la matrice di rotazione tra 0Rft e si calcoli il residuo sul marker HLX. Si considerino note: - La scomposizione a valori singolari della matrice di covarianza: - I seguenti vettori rispetto al baricentro di piede: |  |  |  | 6 |  |
| 1f | Matlab Con riferimento al punto 1a, implementare una funzione Matlab per il calcolo della Rft_0 [3x3xnF], Rft_0=FootFrame(FT1_0, FT2_0, FT3_0, FT4_0). Noti: - FT1_0 [nFx3]; - FT2_0 [nFx3]; - FT3_0 [nFx3]; - FT4_0 [nFx3]. |  |  |  | 8 |  |
| Totale |  |  |  |  | 23 |  |
| - Celle di carico |  |  | Punti |  | Punti max |  |
| 2a | Disegnare l’elemento elastico di una cella a flessione comprensivo dello schema elettrico di collegamento degli estensimetro al ponte. |  |  |  | 4 |  |
| Totale |  |  |  |  | 4 |  |
| - Matrice di pressione |  |  | Punti |  | Punti max |  |
| 3a | Dare la definizione di ellisse di confidenza. Si espliciti anche la procedura per ricavare le direzioni e le ampiezze degli assi dell’ellisse. |  |  |  | 4 |  |
| 3b | Dare la definizione di stabilogramma e statokinesigramma. |  |  |  | 2 |  |
| Totale |  |  |  |  | 6 |  |
| Totale Generale |  |  |  |  | 33 |  |

Figura 1a – Vista laterale.; Figura 1b – Vista dall’alto.. Figura 2 – Configurazione all’i-esimo frame..