| # Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica ## Biomeccanica Docente: prof. Paolo CAPPA | Data | 19/07/2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nome, Cognome |  |  |
|  |  | Scritto Orale Finale |  |

### Rispondere ai seguenti quesiti:

| - Cinematica e dinamica articolare |  |  | Punti | Punti max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Definire un sistema di coordinate di giunto (JCS) per l’articolazione di ginocchio, tali che il primo asse sia quello di intra/extra rotazione (e1), il secondo di ab/adduzione (e2) ed il terzo di flesso/estensione (e3). Riportare, inoltre, la sequenza di Eulero/Cardano corrispondente. |  |  | 2 |
| 1b | Calcolare la matrice di trasformazione tale per cui corrispondente alla sequenza di Eulero/Cardano scelta in precedenza. |  |  | 4 |
| 1c | In figura 1 è rappresentato un soggetto in appoggio monopodalico sul bordo di uno scalino. Lo scalino è strumentato con una piattaforma di forza che misura la reazione vincolare del terreno. P1 e P2 sono i punti di inserzione del tendine rotuleo rispettivamente sulla tibia e sulla rotula; nel punto P3 si considera applicata la forza di reazione vincolare del terreno FR. Sono dati: - La forza di reazione misurata espressa nel sistema di riferimento di piattaforma CSpt: - La matrice di rotazione tra tibia e piattaforma ptRtb: - Il centro di rotazione del ginocchio Considerando trascurabili la massa della tibia e del piede si calcoli: - Il momento tbMR generato dalla forza di reazione vincolare rispetto al centro C del ginocchio. - Il modulo della forza Fq che il quadricipite femorale deve erogare per evitare che il ginocchio si fletta. |  |  | 6 |
| 1d | Scrivere una funzione Matlab che calcoli il momento generato dalla forza di reazione vincolare rispetto al centro del ginocchio, espresso nel sistema di riferimento di tibia tbMR mr_tb [nFx3] noti: - La forza di reazione vincolare F_pt [nFx3]; - Il centro di rotazione di ginocchio C_tb [nFx3]; - Il punto di applicazione della forza, espresso nel sistema di riferimento piattaforma P3_pt [nFx3]; - La matrice di rototraslazione Tpt_tb [4x4xnF]; |  |  | 6 |
| Totale |  |  |  | 18 |
| - Elettromiografia: |  |  | Punti | Punti max |
| 2a |  | Riportare e descrivere la schematizzazione elettrica dell’elettrodo superficiale a contatto con la pelle. |  | 4 |
| 2b |  | Descrivere il funzionamento del filtraggio spaziale ottenuto tramite schiere di elettrodi. |  | 4 |
| 2c |  | Descrivere il prelievo del segnale con modalità singolo differenziale. Quali frequenze del segnale elettromiografico vengono filtrate? |  | 4 |
| Totale |  |  |  | 12 |
| Totale Generale |  |  |  | 30 |

Figura 1