| # Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica ## Biomeccanica Docente: prof. Paolo CAPPA | Data | 15/09/2012 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nome, Cognome |  |  |
|  |  | Scritto Orale Finale |  |

### Rispondere ai seguenti quesiti:

| - Cinematica e dinamica articolare Si consideri l’esercizio di sollevamento del peso mediante flessione del gomito. |  |  | Punti | Punti max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Definire un sistema di coordinate di giunto (JCS) per l’articolazione di gomito, tali che il primo asse sia quello di abd/adduzione (e1), il secondo di intra/extra rotazione (e2) ed il terzo di flesso/estensione (e3). Riportare, inoltre, la sequenza di Eulero/Cardano corrispondente. |  |  | 4 |
| 1b | Calcolare la matrice di trasformazione tale per cui , corrispondente alla sequenza di Eulero/Cardano scelta in precedenza. |  |  | 5 |
| 1c | Con riferimento alla figura 1 si calcoli il modulo della forza Fb che il bicipite deve erogare per tenere il braccio fermo con il gomito flesso a 90°. P1 e P2 sono i punti di inserzione del muscolo rispettivamente sull’omero e sul radio; nel punto P3 si considera applicata la forza peso Fp del manubrio. Sono dati: - Il vettore accelerazione gravitazionale espresso in CSrd: - La massa del manubrio - La matrice di rototraslazione rdThm per questa configurazione: Si consideri trascurabile la massa dell’avambraccio. N.B. La forza è incognita in modulo ma la sua direzione è quella del vettore. |  |  | 6 |
| 1d | Con riferimento ai punti precedenti, implementare uno script Matlab per il calcolo del VERSORE della forza Fb espresso in CSrd rdvFb [nFx3], noti: - Punto P1 espresso in CShm: P1_hm[nFx3]; - Punto P2 espresso in CSrd: P2_rd[nFx3]; - L’andamento dell’angolo di flessione nel tempo, alpha [nFx1]; - L’origine del CSrd espressa in CShm, ohm_rd [nFx3] Siano inoltre date le funzioni Rotx, Roty e Rotz. |  |  | 6 |
| Totale |  |  |  | 21 |
| - Consumo metabolico: |  |  | Punti | Punti max |
| 2a |  | Si calcoli il Basal Metabolic Rate di un soggetto adulto (massa m=70 kg, altezza h=175 cm) che, durante 30 min di corsa, brucia un’energia E=220 kcal. Si consideri che il Physical Activity Ratio per la corsa è pari a 7,0. Esprimere il BMR in kcal/die. |  | 5 |
| 2b |  | Il soggetto del punto 2a, durante i 30 minuti di corsa, ha inspirato 22,05 l di ossigeno e ha espirato 19,08 l di anidride carbonica. Facendo riferimento alla figura 2, qual è la composizione del combustibile? (Ovvero: l’energia spesa, in che misura è ricavata rispettivamente dai carboidrati e dai grassi?) |  | 3 |
| 2c |  | Disegnare lo schema del sensore per la rilevazione della CO2 presente nel dispositivo per la misura del consumo metabolico e descriverne il principio di funzionamento. |  | 4 |
| Totale |  |  |  | 12 |
| Totale Generale |  |  |  | 33 |

Figura 1

Figura 2