| # Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica ## Biomeccanica Docente: prof. Paolo CAPPA | Data | 16/01/2016 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nome, Cognome |  |  |
|  |  | Scritto Orale Finale |  |

### Rispondere ai seguenti quesiti:

| - Cinematica articolare |  |  | Punti | Punti max |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a |  | Con riferimento alla Figura 1, si calcoli la matrice di posa per il sistema di riferimento di testa CShd rispetto al sistema di riferimento fisso di laboratorio CS0. Si disegni anche il sistema di riferimento ottenuto. È noto che: - L’origine coincide col baricentro dei marcatori HDPL, HDPR, HDAL e HDAR; - L’asse è sulla congiungente dei punti medi di HDPL e HDPR, e HDAL e HDAR, diretto anteriormente; - Il piano zx contiene l’asse e il punto HDAR; - L’asse è diretto verso destra; - Le coordinate dei punti espressi nel CS0: |  | 4 |  |
| 1b |  | Definire il sistema di coordinate di giunto (JCS) per l’articolazione di collo, considerando nell’ordine le seguenti rotazioni: - Rotazione nel piano sagittale; - Rotazione nel piano frontale; - Rotazione nel piano trasverso. Si dica se, con il JCS ottenuto, la flessione laterale destra è positiva o negativa. Qual è la rotazione positiva nel piano sagittale? Si dica, inoltre, quale sequenza si utilizza per risolvere gli angoli di orientamento di un segmento corporeo rispetto al riferimento fisso di laboratorio CS0. |  | 4 |  |
| 1c |  | Riportare e commentare sinteticamente i passaggi per localizzare un corpo rigido nello spazio con procedura ottima. | 3 | 3 |  |
| 1d | Trovare la matrice di trasformazione per calcolare la velocità angolare della testa CShd rispetto al tronco CStk, vista in tronco CStk () in funzione degli angoli articolari. Si considerino valide le convenzioni stabilite ai punti 1a e 1b. |  |  | 3 |
| 1e | Matlab Con riferimento al punto 1d, implementare una funzione Matlab che calcoli il vettore velocità angolare omega_hd_tk [nFx3]. Gli ingressi sono phi, theta, psi di dimensioni [nFx3]. |  |  | 6 |
| Totale |  |  |  | 20 |
| - Matrice di Pressione |  |  | Punti | Punti max |
| 2a | Descrivere il funzionamento di una Matrice di Pressione e il relativo set-up sperimentale. Si riportino, inoltre, gli output del sensore. |  |  | 4 |
| 2b | Data una traiettoria del CoP di soli 4 punti, determinare la matrice di covarianza C, noto: , traiettoria del CoP |  |  | 4 |
| 2c | Calcolare i versori e le lunghezze degli assi dell’ellisse di confidenza al 90%, noti: Riportare nel dettaglio tutti i passi necessari al calcolo. |  |  | 4 |
| 2d | Indicare a quale distribuzione di probabilità si fa riferimento per il calcolo di per l’ellisse di confidenza e con quanti gradi di libertà. |  |  | 1 |
| Totale |  |  |  | 13 |
| Totale Generale |  |  |  | 33 |

| Vista dall’alto | Vista frontale |
| --- | --- |
| Figura 1 |  |