| # Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica ## Biomeccanica Docente: prof. Paolo CAPPA | Data | 16/07/2011 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nome, Cognome |  |  |
|  |  | Scritto |  |

### Rispondere ai seguenti quesiti:

| - Cinematica |  | Punti | Punti max |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Figura1. Definire un sistema di coordinate di giunto (JCS) ammissibile per l’articolazione di anca indicando anche la sequenza di Eulero/Cardano corrispondente (che porta a sovrapporre CSpl a CSrfm). Motivare la risposta. |  | 2 |
| 1b | Figura2. Considerati i quattro punti Pi appartenenti al sistema di riferimento CSa, sono note: - le coordinate locali [aPi]statica nella prova statica (fig. 2a) - le coordinate assolute nella prova dinamica [0Pi ]dinamica (fig. 2b) - la decomposizione a valori singolari della matrice di cross correlazione: - det(U*V')=1, Calcolare la matrice di rotazione 0Ra ed il residuo 0e4. |  | 5 |
| 1c | Figura 3. Tenendo conto che il sistema CSb è così definito: - Origine Ob di CSb uguale al baricentro dei quattro punti; - Versore yb diretto da Ob al punto medio tra P1 e P3; - Versore zb perpendicolare al piano contenente Ob, P1 e P3 e diretto verso l’alto; Descrivere come si ottengono i punti [bPi] tramite procedura non ottima. |  | 5 |
| 1d | Implementare il codice necessario per calcolare i punti [bPi] secondo la procedura indicata in 1c. Sono note: - la matrice P [3x4] contenente i quattro punti [0Pi ] espressi in CS0; - la funzione [T1_2]=Tinv(T2_1). |  | 6 |
| Totale |  |  | 18 |
| - IMU Un accelerometro triassiale, durante una misura statica, fornisce in uscita i seguenti valori: Vx=2,19 V, Vy=1,42 V e Vz=1,45 V. |  | Punti | Punti max |
| 2a | Riportare l’equazione che lega la tensione in uscita con l’accelerazione misurata; |  | 3 |
| 2b | Noti: Calcolare le componenti del versore |  | 2 |
| 2c | Ricavare gli angoli di roll e pitch relativi alla posizione misurata. |  | 7 |
| Totale |  |  | 12 |
| Totale Generale |  |  | 30 |

Fig. 1 vista frontale del bacino e del femore destro.

| Fig. 2a coordinate della statica espresse in CSa | Fig. 2b coordinate della dinamica espresse in CS0 |
| --- | --- |

Figura 3 cluster di punti appartenenti al corpo b