Esame di Elettrotecnica (Informatici)

- Nel circuito in figura determinare l’andamento della tensione vR2t sul resistore R2 in tutto l’asse dei tempi

R1=R2=1Ω;L=1Η;C=12F;Z=2113

vgt=sintt<00t≥0		igt=costt<00t≥0

- Enunciare e dimostrare i teoremi di Thevenin e di Norton

- Discutere il problema del rifasamento di carichi induttivi in regime permanente sinusoidale, indicando e giustificando le possibili soluzioni

Durata della prova: 2 ore e 30’

11 giugno 2010