- Definire ed illustrare il numero di Reynolds

- Si desidera correggere le prestazioni termiche di una parete esistente con trasmittanza termica pari a 1.0 W/m2 K mediante l’applicazione di un intonaco isolante sulla superficie esterna. Utilizzando un prodotto in grado di realizzare una conducibilità termica pari a 0.05 W/m K, quale spessore deve essere applicato per realizzare una trasmittanza termica di 0.5 W/m2 K?

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala a pianta rettangolare di lati 4 m e 5 m, alta 2.7 m con pareti intonacate (a=0.02), pavimento in parquet rigido (a=0.03)e soffitto coperto con pannelli fonoassorbenti (a=0.3)?

- Definire ed illustrare il solido fotometrico

- 1m3 di gas perfetto inizialmente alla pressione di 200kPa espande fino alla pressione di 100kPa senza subire variazioni di temperatura. Che volume occupa al termine della trasformazione?

- Definire ed illustrare l'equazione di calcolo dello scambio convettivo

- Illustrare il metodo di calcolo del flusso luminoso di una sorgente di cui è noto lo spettro di emissione

- 1m3 di gas perfetto inizialmente alla pressione di 100kPa è compresso fino alla pressione di 200kPa senza subire variazioni di temperatura. Che volume occupa al termine della trasformazione?

- Definire ed illustrare l'equazione di calcolo dello scambio convettivo

- Si desidera correggere le prestazioni termiche di una parete esistente con trasmittanza termica pari a 1.0 W/m2 K mediante l’applicazione di un intonaco isolante sulla superficie esterna. Utilizzando un prodotto in grado di realizzare una conducibilità termica pari a 0.04 W/m K, quale spessore deve essere applicato per realizzare una trasmittanza termica di 0.5 W/m2 K?

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala a pianta rettangolare di lati 4 m e 5 m, alta 3 m con pareti intonacate (a=0.02), pavimento in parquet rigido (a=0.03)e soffitto coperto con pannelli fonoassorbenti (a=0.3)?

- Definire ed illustrare il solido fotometrico

- Rappresentare ed illustrare il diagramma di stato dell'acqua nel piano T-s

- Definire ed illustrare il numero di Reynolds

- Qual è il coefficiente di scambio per adduzione di una parete della quale è noto che il comportamento convettivo è caratterizzato da Nu = 120 con lunghezza caratteristica 3 m e che per il comportamento radiativi l’emissività è pari a 0.9 e la temperatura media di scambio è pari a 27°C (k=0.025 W/m K,  = 5.67x10-8 W/m2K4)?

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala a pianta rettangolare di lati 4 m e 5 m, alta 3 m con pareti intonacate (a=0.02), pavimento in parquet rigido (a=0.03)e soffitto coperto con pannelli fonoassorbenti (a=0.4)?

- Illustrare il metodo di calcolo del flusso luminoso di una sorgente di cui è noto lo spettro di emissione

- 2m3 di gas perfetto inizialmente alla pressione di 100kPa sono compressi fino alla pressione di 200kPa senza subire variazioni di temperatura. Che volume occupano al termine della trasformazione?

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala a pianta rettangolare di lati 4 m e 5 m, alta 2.7 m con pareti intonacate (a=0.02), pavimento in parquet rigido (a=0.03)e soffitto coperto con pannelli fonoassorbenti (a=0.4)?

- Illustrare il metodo di calcolo del flusso luminoso di una sorgente di cui è noto lo spettro di emissione

- 2m3 di gas perfetto inizialmente alla pressione di 200kPa espandono fino alla pressione di 100kPa senza subire variazioni di temperatura. Che volume occupano al termine della trasformazione?

- Definire ed illustrare l'equazione di calcolo dello scambio convettivo

- Si desidera correggere le prestazioni termiche di una parete esistente con trasmittanza termica pari a 1.0 W/m2 K mediante l’applicazione di un intonaco isolante sulla superficie esterna. Utilizzando un prodotto in grado di realizzare una conducibilità termica pari a 0.05 W/m K, quale spessore deve essere applicato per realizzare una trasmittanza termica di 0.4 W/m2 K?

- Illustrare il meccanismo di funzionamento dei materiali fonoassorbenti