- Definire ed illustrare i modelli di onda piana e di onda sferica

- Illustrare e commentare il principio di funzionamento delle lampade a scarica

- Un impianto frigorifero con un consumo medio di 500 W viene utilizzato per mantenere in temperatura una cella frigorifera, avente scambi di calore per 2000 W. Quale COP ha la macchina?

- Mezzo seminfinito soggetto ad una variazione brusca (gradino) di temperatura

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituito di mattoni forati dello spessore di 14 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K), isolante dello spessore di 5 cm (conducibilità termica 0.03 W/m K) e mattoni forati dello spessore di 8 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K), rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Una sala di superficie 40 m2 e volume 120 m3, ha un potere fonoassorbente complessivo di pareti, arredi e pavimento pari a 6 m2. Quale coefficiente di assorbimento dovrà avere il soffitto per avere un tempo di riverberazione di 1 s?

- Illustrare e commentare il principio di funzionamento delle lampade a scarica

- Un impianto frigorifero con un consumo medio di 400 W viene utilizzato per mantenere in temperatura una cella frigorifera, avente scambi di calore per 2000 W. Quale COP ha la macchina?

- Quale potenza viene scambiata da un tubo in PE (k=0.2 W/m K) lungo 4 m, dello spessore di 2mm con diametro interno di 16mm all’interno del quale scorre acqua alla temperatura di 45°C mentre all’esterno vi è una temperatura di 20°C?

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituito di mattoni forati dello spessore di 14 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K), isolante dello spessore di 5 cm (conducibilità termica 0.03 W/m K) e mattoni forati dello spessore di 14 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K), rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Definire ed illustrare i modelli di onda piana e di onda sferica

- Rappresentare ed illustrare il diagramma CIE dei colori

- Definire ed illustrare i modelli di onda piana e di onda sferica

- Rappresentare ed illustrare il diagramma CIE dei colori

- Quale volume deve avere una bombola affinché 1kg di aria in esso contenuto alla temperatura di 25°C abbia una pressione di 5 atm (R=287 J/kg K, 1 atm = 101325 Pa)?

- Mezzo seminfinito soggetto ad una variazione brusca (gradino) di temperatura

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituito di mattoni forati dello spessore di 14 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K), isolante dello spessore di 6 cm (conducibilità termica 0.03 W/m K) e mattoni forati dello spessore di 8 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K), rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Una sala di superficie 40 m2 e volume 112 m3, ha un potere fonoassorbente complessivo di pareti, arredi e pavimento pari a 6 m2. Quale coefficiente di assorbimento dovrà avere il soffitto per avere un tempo di riverberazione di 1 s?

- Una sala di superficie 40 m2 e volume 120 m3, ha un potere fonoassorbente complessivo di pareti, arredi e pavimento pari a 5 m2. Quale coefficiente di assorbimento dovrà avere il soffitto per avere un tempo di riverberazione di 1 s?

- Illustrare e commentare il principio di funzionamento delle lampade a scarica

- Un impianto frigorifero con un consumo medio di 500 W viene utilizzato per mantenere in temperatura una cella frigorifera, avente scambi di calore per 3000 W. Quale COP ha la macchina?

- Mezzo seminfinito soggetto ad una variazione brusca (gradino) di temperatura

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituito di mattoni forati dello spessore di 14 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K), isolante dello spessore di 4 cm (conducibilità termica 0.03 W/m K) e mattoni forati dello spessore di 8 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K), rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Definire ed illustrare i modelli di onda piana e di onda sferica