- Quanti apparecchi illuminanti da 36 W, con efficienza luminosa 40 lm/W, sono necessari per realizzare in un ambiente di estensione 50 m2 un illuminamento medio di 200 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.38, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- In una centrale termoelettrica viene formato vapore alla temperatura di circa 450°C che dopo essere passato nella turbina viene fatto condensare a 80°C. Quale rendimento avrebbe l’impianto se realizzasse un ciclo di Carnot ideale?

- Regime periodico stabilizzato per un mezzo seminfinto soggetto ad una variazione sinusoidale della temperatura superficiale

- Definire ed illustrare la temperatura fittizia al sole

- Definire ed illustrare la scala dei phon

- Qual è la luminanza per un angolo di osservazione di 60° rispetto alla normale, di una superficie lambertiana con albedo (coefficiente di riflessione) 0.7 su cui è presente un illuminamento di 500 lx?

- Regime periodico stabilizzato per un mezzo seminfinto soggetto ad una variazione sinusoidale della temperatura superficiale

- Una parete di estensione 10m2, con trasmittanza 0.5 W/m2 K separa un ambiente mantenuto a 24°C dall’esterno dove la temperatura dell’aria è pari a 35°C. In presenze di irraggiamento solare di intensità 800 W/m2, noto che il coefficiente di assorbimento della superficie esterna della parete per la radiazione solare è pari a 0.2, mentre il coefficiente di adduzione esterno è pari a 25 W/m2 K, qual è la potenza termica scambiata in regime stazionario?

- Definire ed illustrare la scala dei phon

- Quanti apparecchi illuminanti da 36 W, con efficienza luminosa 50 lm/W, sono necessari per realizzare in un ambiente di estensione 50 m2 un illuminamento medio di 200 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.38, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Definire ed illustrare il primo principio della termodinamica per sistemi chiusi

- Una tubazione del diametro di 2 cm, è percorsa da acqua calda alla velocità media di 1.5 m/s (k=0.63W/mK, =992kg/m3, =68.1x10-5 Ns/m2, cp=4177J/kg K), qual è il coefficiente di scambio medio nota la relazione Nu=0.023 Re0.8Pr0.33  in cui i parametri adimensionali sono riferiti al diametro?

- Definire ed illustrare la scala dei phon

- Quanti apparecchi illuminanti da 24W con efficienza luminosa 50 lm/W, sono necessari per realizzare in un ambiente di estensione 50 m2 un illuminamento medio di 200 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.38, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Definire ed illustrare il primo principio della termodinamica per sistemi chiusi

- Regime periodico stabilizzato per un mezzo seminfinto soggetto ad una variazione sinusoidale della temperatura superficiale

- Una parete di estensione 10m2, con trasmittanza 0.4W/m2 K separa un ambiente mantenuto a 25C dall’esterno dove la temperatura dell’aria è pari a 35°C. In presenze di irraggiamento solare di intensità 800 W/m2, noto che il coefficiente di assorbimento della superficie esterna della parete per la radiazione solare è pari a 0.2, mentre il coefficiente di adduzione esterno è pari a 20W/m2 K, qual è la potenza termica scambiata in regime stazionario?

- Quale livello di densità acustica è prodotta da un parlatore che irradia una potenza sonora di 20mW in una sala rettangolare 8 m per 12 m, alta 4 m, con coefficiente di assorbimento medio 0.2 nell’ipotesi di campo completamente diffuso (D0 = 2.88x10-15 J/m3)?

- Regime periodico stabilizzato per un mezzo seminfinto soggetto ad una variazione sinusoidale della temperatura superficiale

- Definire ed illustrare la temperatura fittizia al sole

- Quale livello di densità acustica è prodotta da un parlatore che irradia una potenza sonora di 30mW in una sala rettangolare 10 m per 8 m, alta 3 m, con coefficiente di assorbimento medio 0.2 nell’ipotesi di campo completamente diffuso (D0 = 2.88x10-15 J/m3)?

- Quanti apparecchi illuminanti da 24W con efficienza luminosa 50 lm/W, sono necessari per realizzare in un ambiente di estensione 50 m2 un illuminamento medio di 300 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.38, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Definire ed illustrare il primo principio della termodinamica per sistemi chiusi

- Una tubazione del diametro di 2 cm, è percorsa da acqua calda alla velocità media di 2.5 m/s (k=0.63W/mK, =992kg/m3, =68.1x10-5 Ns/m2, cp=4177J/kg K), qual è il coefficiente di scambio medio nota la relazione Nu=0.023 Re0.8Pr0.33  in cui i parametri adimensionali sono riferiti al diametro?