- Attraverso un’intercapedine verticale dello spessore di 12 mm piena di argon (Pr=0.61, 
k=0.017 W/m K, =1.6 kg/m3, =0.00002 N s/m2, =0.0034 1/K) si mantiene una differenza di temperatura di 10°C. A quanto ammonta lo scambio per convezione per unità di superficie noto che tra i parametri adimensionali rilevanti sussiste la correlazione: Nu=0.22 Ra1/4 essendo le grandezze riferite allo spessore dell’intercapedine?

- Definire ed illustrare il coefficiente di scambio per adduzione

- Illustrare le ipotesi sotto le quali sono applicabili le equazioni di Sabine

- Illustrare il sistema Munsell di classificazione dei colori

- Un cilindro munito di pistone è mantenuto alla temperatura di 25°C, mentre sul pistone è applicata una forza di compressione di 200 N che ne provoca lo spostamento di 10 cm. Quanto calore è scambiato?

- Quale potenza termica viene scambiata attraverso una lastra piana di poliuretano (k=0.035 W/m K) dello spessore di 10 cm, di estensione 4 m2, le cui superfici sono mantenuta a -10°C e 15°C?

- Qual è la trasmittanza termica del pacchetto vetrato di una finestra costituito di due lastre di vetro dello spessore di 4 mm (conducibilità termica 1 W/m K) con interposta un’intercapedine d’aria con conduttanza termica 4 W/m2 K, noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Rappresentare ed illustrare l'audiogramma normale

- Illustrare il metodo di progettazione puntuale dell'illuminazione artificale

- Un cilindro munito di pistone è mantenuto alla temperatura di 25°C, mentre sul pistone è applicata una forza di espansione di 200 N che ne provoca lo spostamento di 10 cm. Quanto calore è scambiato?

- Quale potenza termica viene scambiata attraverso una lastra piana di sughero (k=0.038 W/m K) dello spessore di 10 cm, di estensione 4 m2, le cui superfici sono mantenuta a -10°C e 15°C?

- Definire ed illustrare il coefficiente di scambio per adduzione

- Un cilindro munito di pistone è mantenuto alla temperatura di 25°C, mentre sul pistone è applicata una forza di espansione di 100 N che ne provoca lo spostamento di 10 cm. Quanto calore è scambiato?

- Quale potenza termica viene scambiata attraverso una lastra piana di sughero (k=0.038 W/m K) dello spessore di 5 cm, di estensione 4 m2, le cui superfici sono mantenuta a -10°C e 15°C?

- Definire ed illustrare il coefficiente di scambio per adduzione

- Illustrare le ipotesi sotto le quali sono applicabili le equazioni di Sabine

- Illustrare il metodo di progettazione puntuale dell'illuminazione artificiale

- In un ambiente climatizzato alla temperatura di 20°C viene acceso un fornello elettrico avente una potenza di 300 W per 5 minuti. Noto che la temperatura dell'ambiente non varia, quale variazione di entropia subisce l’ambiente a causa del fornello?

- Illustrare le ipotesi sotto le quali sono applicabili le equazioni di Sabine

- Illustrare il sistema Munsell di classificazione dei colori

- Un cilindro munito di pistone è mantenuto alla temperatura di 25°C, mentre sul pistone è applicata una forza di compressione di 100 N che ne provoca lo spostamento di 10 cm. Quanto calore è scambiato?

- Quale potenza termica viene scambiata attraverso una lastra piana di poliuretano (k=0.035 W/m K) dello spessore di 5 cm, di estensione 4 m2, le cui superfici sono mantenuta a -10°C e 15°C?

- Qual è la trasmittanza termica del pacchetto vetrato di una finestra costituito di due lastre di vetro dello spessore di 4 mm (conducibilità termica 1 W/m K) con interposta un’intercapedine d’aria con conduttanza termica 5 W/m2 K, noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 5 W/m2 K?

- Rappresentare ed illustrare l'audiogramma normale