- All’interno di un ambiente di 50 m3 inizialmente alla temperatura di 10°C, x=6 g/kg, è mantenuto acceso per 5 minuti (300 secondi) un termoventilatore elettrico con potenza elettrica 2000W, quale temperatura raggiunge l'aria nell'ipotesi che non avvengano altri scambi di calore (cpa=1000 J/kg K, cpv=1910 J/kg K, =1.2 kg/m3, r0=2500kJ/kg)?

- Definizione dei coefficienti di assorbimento, trasparenza e riflessione nella trasmissione del calore per irraggiamento

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituito di due fogli di mattoni spessi 14 cm (resistenza termica 0.2 K m2/W) posti ai lati di un setto di calcestruzzo alleggerito dello spessore di 10 cm (conducibilità termica interna 0.4 W/m K), rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala 4 m per 8 m, alta 3 m con pareti rivestite in tessuto (a=0.2), soffitto intonacato (a=0.02) e pavimento in parquet rigido (a=0.03)?

- Definire le grandezze fondamentali della fotometria

- Rappresentare ed illustrare il diagramma di stato dell'acqua nel piano p-v

- Illustrare il significato di frequenze proprie di una sala

- Definire le grandezze fondamentali della fotometria

- All’interno di un ambiente di 50 m3 inizialmente alla temperatura di 10°C, x=6 g/kg, è mantenuto acceso per 10 minuti (600 secondi) un termoventilatore elettrico che assorbe una potenza di 2000W, quale temperatura raggiunge l'aria nell'ipotesi che non avvengano altri scambi di calore (cpa=1000 J/kg K, cpv=1910 J/kg K, =1.2 kg/m3, r0=2500kJ/kg)?

- Illustrare i meccanismi di scambio termico del corpo umano

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituito di due fogli di mattoni spessi 14 cm (resistenza termica 0.2 K m2/W) posti ai lati di un setto di calcestruzzo alleggerito dello spessore di 
8 cm (conducibilità termica interna 0.4 W/m K), rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala 5 m per 8 m, alta 3 m con pareti rivestite in tessuto (a=0.2), soffitto intonacato (a=0.02) e pavimento in parquet rigido (a=0.03)?

- Definire le grandezze fondamentali della fotometria

- Rappresentare ed illustrare il diagramma di stato dell'acqua nel piano p-v

- Un cavo del diametro di 5 cm è investito da un vento alla velocità di 20 m/s con temperatura dell’aria di -10°C. Noto che il coefficiente di scambio è dato da:  Nu=0.024 Re0.805, noto che il cavo si trova a 0°C quale potenza è scambiata per convezione per unità di lunghezza (k=0.025 W/m K, 
=1.2 kg/m3, =1.79x10-5 N s/m2)?

- Illustrare i meccanismi di scambio termico del corpo umano

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala 4 m per 8 m, alta 3 m con pareti rivestite in tessuto (a=0.2), soffitto intonacato (a=0.02) e pavimento in parquet (a=0.1)?

- Una lampadina è sospesa a 2.2 m dal piano del pavimento. Noto che l’intensità della radiazione luminosa prodotta è pari a 120 cd uniforme nello spazio, qual è l’illuminamento sul piano di un tavolo alto 70 cm, sito 1 metro lateralmente alla perpendicolare alla lampadina?

- Illustrare i meccanismi di scambio termico del corpo umano

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala 5 m per 8 m, alta 3 m con pareti rivestite in tessuto (a=0.2), soffitto intonacato (a=0.02) e pavimento in parquet (a=0.1)?

- Definire le grandezze fondamentali della fotometria

- All’interno di un ambiente di 50 m3 inizialmente alla temperatura di 15°C, x=10 g/kg, è mantenuto acceso per 5 minuti (300 secondi) un termoventilatore elettrico che assorbe una potenza di 2000W, quale temperatura raggiunge l'aria nell'ipotesi che non avvengano altri scambi di calore (cpa=1000 J/kg K, cpv=1910 J/kg K, =1.2 kg/m3, r0=2500kJ/kg)?

- Un cavo del diametro di 5 cm è investito da un vento alla velocità di 20 m/s con temperatura dell’aria di 0°C. Noto che il coefficiente di scambio è dato da:  Nu=0.024 Re0.805, noto che il cavo si trova a 5°C quale potenza è scambiata per convezione per unità di lunghezza (k=0.025 W/m K, 
=1.2 kg/m3, =1.79x10-5 N s/m2)?

- Definizione dei coefficienti di assorbimento, trasparenza e riflessione nella trasmissione del calore per irraggiamento