- Un faretto è incassato a 2.8 m dal piano del pavimento. Noto che l’intensità della radiazione luminosa prodotta è pari a 120 cd uniforme in un cono di ampiezza 30°, qual è l’illuminamento sul piano di un tavolo alto 90 cm, sito 0.5 m lateralmente alla perpendicolare alla lampadina?

- Definire ed illustrare l'equazione di stato dei gas perfetti

- Che potenza viene scambiata per irraggiamento attraverso un intercapedine ampia 2 m2 realizzata tra due vetri se il primo è un vetro ordinario (h=0.9) e si trova a 5°C, mentre il secondo è basso emissivo (h=0.1) e si trova a 15°C?

- Si desidera correggere le prestazioni termiche di una parete esistente con trasmittanza termica pari a 1.2 W/m2 K mediante l’applicazione di un pannello isolante sulla superficie esterna (isolamento a cappotto). Utilizzando un prodotto in grado di realizzare una conducibilità termica pari a 0.03 W/m K, quale spessore deve essere applicato per realizzare una trasmittanza termica di 0.2 W/m2 K?

- Definire ed illustrare le grandezze pressione acustica, intensità energetica dell'onda, densità energetica del campo

- Illustrare e commentare il principio di funzionamento delle lampade a filamento

- Definire ed illustrare l'equazione di stato dei gas perfetti

- Definizione della legge di Bouger per l'assorbimento della radiazione

- Illustrare i meccanismi di scambio termico del corpo umano

- Una sala di superficie 54 m2 e volume 190 m3, ha un potere fonoassorbente complessivo di pareti, arredi e pavimento pari a 8 m2. Quale coefficiente di assorbimento dovrà avere il soffitto per avere un tempo di riverberazione di 1 s?

- Un faretto è incassato a 2.8 m dal piano del pavimento. Noto che l’intensità della radiazione luminosa prodotta è pari a 100 cd uniforme in un cono di ampiezza 30°, qual è l’illuminamento sul piano di un tavolo alto 90 cm, sito 0.5 m lateralmente alla perpendicolare alla lampadina?

- Un impianto frigorifero con un consumo medio di 500 W viene utilizzato per mantenere in temperatura una cella frigorifera, avente scambi di calore per 2000W. Quale COP ha la macchina?

- Si desidera correggere le prestazioni termiche di una parete esistente con trasmittanza termica pari a 1.4 W/m2 K mediante l’applicazione di un pannello isolante sulla superficie esterna (isolamento a cappotto). Utilizzando un prodotto in grado di realizzare una conducibilità termica pari a 0.03 W/m K, quale spessore deve essere applicato per realizzare una trasmittanza termica di 0.2 W/m2 K?

- Una sala di superficie 47 m2 e volume 170 m3, ha un potere fonoassorbente complessivo di pareti, arredi e pavimento pari a 7 m2. Quale coefficiente di assorbimento dovrà avere il soffitto per avere un tempo di riverberazione di 1 s?

- Illustrare e commentare il principio di funzionamento delle lampade a filamento

- Un impianto frigorifero con un consumo medio di 500 W viene utilizzato per mantenere in temperatura una cella frigorifera, avente scambi di calore per 2500W. Quale COP ha la macchina?

- Definizione della legge di Bouger per l'assorbimento della radiazione

- Illustrare i meccanismi di scambio termico del corpo umano

- Una sala di superficie 54 m2 e volume 190 m3, ha un potere fonoassorbente complessivo di pareti, arredi e pavimento pari a 7 m2. Quale coefficiente di assorbimento dovrà avere il soffitto per avere un tempo di riverberazione di 1 s?

- Un faretto è incassato a 2.7 m dal piano del pavimento. Noto che l’intensità della radiazione luminosa prodotta è pari a 120 cd uniforme in un cono di ampiezza 30°, qual è l’illuminamento sul piano di un tavolo alto 90 cm, sito 0.5 m lateralmente alla perpendicolare alla lampadina?

- Un impianto frigorifero con un consumo medio di 400 W viene utilizzato per mantenere in temperatura una cella frigorifera, avente scambi di calore per 2000W. Quale COP ha la macchina?

- Definizione della legge di Bouger per l'assorbimento della radiazione

- Illustrare i meccanismi di scambio termico del corpo umano

- Definire ed illustrare le grandezze pressione acustica, intensità energetica dell'onda, densità energetica del campo