- Quante lampade da 18 W, con efficienza luminosa 50 lm/W, sono necessari per realizzare in un ambiente di estensione 60 m2 un illuminamento medio di 400 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.40, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Che potenza viene scambiata per irraggiamento attraverso un intercapedine realizzata tra due vetri se il primo è un vetro ordinario (h=0.9) e si trova a 5°C, mentre il secondo è basso emissivo (h=0.2) e si trova a 15°C?

- Definire ed illustrare il primo principio della termodinamica per sistemi chiusi

- Definire ed illustrare la temperatura fittizia al sole

- Definire ed illustrare la scala dei phon

- Quale livello di densità acustica è prodotta da un parlatore che irradia una potenza sonora di 10mW in una sala rettangolare 8 m per 12 m, alta 3 m, con coefficiente di assorbimento medio 0.2 nell’ipotesi di campo completamente diffuso (D0 = 2.88x10-15 J/m3)?

- Una parete di estensione 10m2, con trasmittanza 0.5 W/m2 K separa un ambiente mantenuto a 24°C dall’esterno dove la temperatura dell’aria è pari a 35°C. In presenze di irraggiamento solare di intensità 800 W/m2, noto che il coefficiente di assorbimento della superficie esterna della parete per la radiazione solare è pari a 0.2, mentre il coefficiente di adduzione esterno è pari a 25 W/m2 K, qual è la potenza termica scambiata in regime stazionario?

- Quanti apparecchi illuminanti da 36 W, con efficienza luminosa 50 lm/W, sono necessari per realizzare in un ambiente di estensione 60 m2 un illuminamento medio di 400 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.40, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala 6 m per 8 m, alta 3.5 m con pareti e soffitto intonacati (a=0.02) e pavimento in moquette (a=0.2)?

- Rappresentare ed illustrare la curva di visibilità

- Definizione dei coefficienti di assorbimento, trasparenza e riflessione nella trasmissione del calore per irraggiamento

- Rappresentare ed illustrare il diagramma di stato dell'acqua nel piano p-T