- Per lo scambio in convezione libera da una parete piana è fornita la correlazione: Nu=0.13(Gr Pr)1/3  dove la lunghezza caratteristica è l’altezza della parete. Qual è il coefficiente di scambio per una parete verticale alta 6 metri che si trovi alla temperatura di 5°C in presenza di aria a 2°C (k=0.025W/m K, g=9.81 m/s2, cp=1000J/kg K, r=1.2kg/m3, m=0.0000179 Ns/m2, b=0.00364K-1)?

- Una parete lunga 5 m ed alta 3 m, con trasmittanza 0.3 W/m2 K separa un ambiente mantenuto a 26°C dall’esterno dove la temperatura dell’aria è pari a 33°C. In presenze di irraggiamento solare di intensità 600 W/m2, noto che il coefficiente di assorbimento della superficie esterna della parete per la radiazione solare è pari a 0.7, mentre il coefficiente di adduzione esterno è pari a 20 W/m2 K, qual è la potenza termica scambiata in regime stazionario?

- Quale livello di densità acustica è prodotta da un parlatore che irradia una potenza sonora di 15 mW in una sala a pianta quadrata di lato 10 m, alta 3 m, con coefficiente di assorbimento medio 0.2 nell’ipotesi di campo completamente diffuso (c=340 m/s, D0 = 2.88x10-15 J/m3)?

- Rappresentare ed illustrare la curva di visibilità

- Definire ed illustrare il secondo principio della termodinamica

- Illustrare le leggi di Stefan e Wien per i corpi neri e rappresentare lo spettro di emissione di un corpo nero

- Noto che l’emissività di una parete è pari a 0.9 e che il numero di Nusselt per lo scambio termico convettivo è pari a 200, qual è il coefficiente di scambio adduttivo se la parete è alta 3 m alla temperatura media di 20°C (0=5.67x10-8 W/m2 K4, k=0.025W/m K)?

- Definire ed illustrare la scala dei phon

- Illustrare i metodi di classificazione dei colori

- 10g di aria (gas perfetto) contenuti in un cilindro munito di pistone, sono riscaldati da 100°C a 180°C. Qual è la variazione di energia interna (cv = 715 J/kg K)?

- Illustrare le leggi di Stefan e Wien per i corpi neri e rappresentare lo spettro di emissione di un corpo nero

- Una parete lunga 5 m ed alta 3 m, con trasmittanza 0.4 W/m2 K separa un ambiente mantenuto a 26°C dall’esterno dove la temperatura dell’aria è pari a 33°C. In presenze di irraggiamento solare di intensità 600 W/m2, noto che il coefficiente di assorbimento della superficie esterna della parete per la radiazione solare è pari a 0.4, mentre il coefficiente di adduzione esterno è pari a 20 W/m2 K, qual è la potenza termica scambiata in regime stazionario?