- Rappresentare ed illustrare la curva di visibilità

- Quante lampade da 52 W, con efficienza luminosa 40 lm/W, sono necessarie per realizzare in un ambiente di estensione 250 m2 un illuminamento medio di 100 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.48, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Un mattone a 27°C ha comportamento di corpo grigio con emissività 0.8. Quale potenza irradia per unità di superficie? A quale lunghezza d’onda si ha la massima emissione monocromatica?

- Definire ed illustrare il principio di Kirchhoff

- Illustrare il significato del livello sonoro espresso in dB(A)

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala 15m per 8m, alta 3.5 m con pareti intonacate (a=0.02), pavimento in moquette (a=0.3) e controsoffitto in lastre fonoassorbenti (a=0.25)?

- Definire ed illustrare il teorema di Carnot

- Rappresentare ed illustrare il diagramma di stato dell'acqua nel piano p-T

- Definire ed illustrare il principio di Kirchhoff

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituito di un foglio di mattoni spessi 30 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K) rivestita esternamente con pannelli di poliuretano espanso di spessore 5 cm (conducibilità termica 0.03 W/m K), internamente con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala 15m per 8m, alta 3.5 m con pareti intonacate (a=0.02), pavimento in moquette (a=0.3) e controsoffitto in lastre fonoassorbenti (a=0.35)?

- Quante lampade da 52 W, con efficienza luminosa 40 lm/W, sono necessarie per realizzare in un ambiente di estensione 250 m2 un illuminamento medio di 200 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.48, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Un mattone a 27°C ha comportamento di corpo grigio con emissività 0.7. Quale potenza irradia per unità di superficie? A quale lunghezza d’onda si ha la massima emissione monocromatica?

- Una parete lunga 5 m ed alta 3 m, con trasmittanza 0.4 W/m2 K separa un ambiente mantenuto a 26°C dall’esterno dove la temperatura dell’aria è pari a 34°C. In presenze di irraggiamento solare di intensità 500 W/m2, noto che il coefficiente di assorbimento della superficie esterna della parete per la radiazione solare è pari a 0.7, mentre il coefficiente di adduzione esterno è pari a 20 W/m2 K, qual è la potenza termica scambiata in regime stazionario?

- Illustrare il significato del livello sonoro espresso in dB(A)

- Rappresentare ed illustrare la curva di visibilità

- Quante lampade da 26 W, con efficienza luminosa 40 lm/W, sono necessarie per realizzare in un ambiente di estensione 250 m2 un illuminamento medio di 100 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.48, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Rappresentare ed illustrare il diagramma di stato dell'acqua nel piano p-T

- Una parete lunga 5 m ed alta 3 m, con trasmittanza 0.7 W/m2 K separa un ambiente mantenuto a 26°C dall’esterno dove la temperatura dell’aria è pari a 34°C. In presenze di irraggiamento solare di intensità 500 W/m2, noto che il coefficiente di assorbimento della superficie esterna della parete per la radiazione solare è pari a 0.4, mentre il coefficiente di adduzione esterno è pari a 20 W/m2 K, qual è la potenza termica scambiata in regime stazionario?

- Illustrare il significato del livello sonoro espresso in dB(A)

- Rappresentare ed illustrare la curva di visibilità

- Quante lampade da 26 W, con efficienza luminosa 40 lm/W, sono necessarie per realizzare in un ambiente di estensione 250 m2 un illuminamento medio di 200 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.48, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Un mattone a 17°C ha comportamento di corpo grigio con emissività 0.7. Quale potenza irradia per unità di superficie? A quale lunghezza d’onda si ha la massima emissione monocromatica?

- Definire ed illustrare il principio di Kirchhoff