# Esercizi per il corso di Fisica Tecnica e Fisica Tecnica Ambientale

# Ing. Emanuele Habib

- 10 g di gas perfetto contenuti in un cilindro munito di pistone, inizialmente alla temperatura di 25°C, sono compressi repentinamente mediante l’applicazione di una forza di 200 N che provoca uno spostamento di 10 cm. Qual è la temperatura finale del gas (cv = 430 J/kg K)?

R. 29.7°C

- 1 m3 gas perfetto biatomico (k=1.4) inizialmente alla pressione di 200 kPa espande rapidamente fino alla pressione di 100 kPa. Che volume occupa?

R. 1.64 m3

- A quale pressione si trova 1 kg di gas perfetto contenuto in un recipiente di 50 litri alla temperatura di 25°C (R=287 J/kg K)?

R. 1 711 381 Pa

- In una centrale di produzione di energia elettrica viene prodotto vapore alla temperatura di circa 400°C che dopo essere passato nella turbina viene fatto condensare a 80°C. Qual è il massimo rendimento dell’impianto (se compiesse un ciclo di Carnot ideale)?

R. 48%

- Un impianto frigorifero è realizzato mediante un ciclo di Carnot inverso operante tra le temperature di -5°C e 40°C. Quale COP ha la macchina?

R. 5.96

- In un ambiente alla temperatura di 20°C un riscaldatore elettrico fornisce 24 kJ di calore. Quale variazione di entropia subisce l’ambiente?

R. 81.9 J/K

- All’interno di un ambiente di 50 m3 inizialmente alla temperatura di 30°C con umidità specifica di 
10 g/kg sono finemente nebulizzati 240 g d’acqua. Quale temperatura ha l’aria dopo che tutta l’acqua è evaporata (cpa=1000 J/kg K, cpv=1910 J/kg K, =1.2 kg/m3, r0=2500 kJ/kg)?

R. 20.0°C

- La superficie interna delle pareti di una cella frigorifera sono mantenute a -10°C mentre la superficie esterna è mantenuta a 15°C. Noto che sono realizzate con lastre di poliuretano 
(k=0.035 W/m K) dello spessore di 10 cm, quale potenza termica è scambiata se le pareti hanno un’estensione di 33 m2?

R. 289 W

- Un tubo in PP (k=0.22 W/m K) ha lo spessore di 3 mm con un diametro interno di 15 mm. Se all’interno scorre un liquido alla temperatura di 45°C mentre all’esterno vi è una temperatura di 20°C quale potenza termica è scambiata per ogni metro di lunghezza della tubazione (assumendo le temperature delle superfici esterne ed interne pari a quelle dei fluidi)?

R. 103 W

- Per lo scambio in convezione libera da una parete piana è fornita la correlazione: 
Nu=0.13(Gr Pr)1/3 
dove la lunghezza caratteristica è l’altezza della parete. Qual è il coefficiente di scambio per una parete verticale alta 6 metri che si trovi alla temperatura di 5°C in presenza di aria a 2°C 
(k=0.025 W/m K, g=9.8 m/s2, cp=1000 J/kg K, =1.2 kg/m3, =0.0000179 Ns/m2, =0.00364 K-1)?

R. 2.3 W/m2 K

- Un cavo del diametro di 5 cm è investito da un vento alla velocità di 20 m/s con temperatura dell’aria di -10°C. Noto che il coefficiente di scambio è dato da: 
Nu=0.024 Re0.805
quale sarà la temperatura del cavo se dissipa 50 W/m(k=0.025 W/m K, =1.2 kg/m3, 
=1.79x10-5 Ns/m2)?

R. -6.5°C

- Attraverso un’intercapedine verticale dello spessore di 12 mm piena di anidride carbonica (Pr=0.77, k=0.014 W/m K, =1.8 kg/m3, =0.000019 Ns/m2, =0.0034 K-1) si mantiene una differenza di temperatura di 10°C. A quanto ammonta lo scambio per convezione per unità di superficie noto che i parametri adimensionali rilevanti sono correlati dall’espressione:
Nu=0.22 (Gr Pr)1/4
essendo le grandezze riferite allo spessore dell’intercapedine?

R. 21 W/m2

- Una tubazione del diametro di 2 cm, la cui parete è mantenuta a 30°C, è percorsa da 13 litri al minuto di acqua alla temperatura di 38°C (k=0.63 W/m K, =992 kg/m3, =68.1x10-5 Ns/m2, 
cp=4177 J/kg K), qual è il coefficiente di scambio medio nota la relazione
Nu=0.023 Re0.8Pr0.33 
in cui i parametri adimensionali sono riferiti al diametro?

R. 3300 W/m2 K

- Un mattone a 30°C ha comportamento di corpo grigio con emissività 0.4. Qual è l’emittenza globale? A quale lunghezza d’onda si ha la massima emissione?

R. 192 W/m2, 9.56 m

- Che potenza viene scambiata per irraggiamento attraverso un intercapedine di estensione 2 m2 realizzata tra due vetri se il primo è un vetro ordinario (=0.9) e si trova a 5°C, mentre il secondo è basso emissivo (=0.1) e si trova a 15°C?

R. 10.2 W

- Un intercapedine è costituita di due superfici piane, la prima alla temperatura di 30°C, la seconda di 10°C, entrambe con comportamento di corpo nero. Inserendo all’interno due schermi, ciascuno con comportamento di corpo nero, qual è lo scambio termico per unità di superficie?

R. 38.2 W/m2

- Una stufa costituita di un cilindro di diametro 50 cm e altezza 1 m, coperta di rame ossidato (=0.85) si trova alla temperatura di 60°C all’interno di un ambiente grande con pareti mediamente a 15°C. Di quanto diminuirebbe la potenza scambiata per irraggiamento se il rivestimento fosse sostituito con un altro cromato (=0.1)?

R. 407 W

- Per lo scambio in convezione libera in aria da una parete piana è fornita la correlazione: 
Nu=0.12Gr1/3 
dove la lunghezza caratteristica è l’altezza della parete. Noto inoltre che l’emissività della parete è pari a 0.9 Qual è il coefficiente di scambio per adduzione per una parete verticale alta 3 m che si trovi alla temperatura di 17°C in presenza di aria a 20°C (k=0.025 W/m K, =1.2 kg/m3, 
=1.79x10-5 Ns/m2, =0.00364 K-1)?

R. 7.4 W/m2 K

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituito di due fogli di mattoni spessi 14 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K) con interposta un’intercapedine d’aria con conduttanza termica 5 W/m2 K, rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

R. 1.2 W/m2 K

- Si desidera correggere le prestazioni termiche di una parete esistente con trasmittanza termica pari a 1.2 W/m2 K mediante l’applicazione di un intonaco isolante sulla superficie esterna. Utilizzando un prodotto in grado di realizzare una conducibilità termica pari a 0.05 W/m K, quale spessore deve essere applicato per realizzare una trasmittanza termica di 0.3 W/m2 K?

R. 12.5 cm

- Una parete lunga 4 m ed alta 3 m, con trasmittanza 0.5 W/m2 K separa un ambiente mantenuto a 26°C dall’esterno dove la temperatura dell’aria è pari a 33°C. In presenze di irraggiamento solare di intensità 600 W/m2, noto che il coefficiente di assorbimento della superficie esterna della parete per la radiazione solare è pari a 0.4, mentre il coefficiente di adduzione esterno è pari a 20 W/m2 K, qual è la potenza termica scambiata in regime stazionario?

R. 114 W

- Una lampadina è sospesa a 1.9 m dal piano del pavimento. Noto che l’intensità della radiazione luminosa prodotta è pari a 120 cd uniforme nello spazio, qual è l’illuminamento sul piano di un tavolo alto 90 cm, sito 1 metro lateralmente alla perpendicolare alla lampadina?

R. 42 lux

- Quante lampade da 100 W, con efficienza luminosa 15 lm/W, sono necessarie per realizzare in un ambiente di estensione 50 m2 un illuminamento medio di 200 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.38, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

R. 18

- Qual è la luminanza per un angolo di osservazione di 60° rispetto alla normale, di una superficie lambertiana con riflettenza 0.7 su cui è presente un illuminamento di 500 lx?

R. 56 nit

- Quali sono le coordinate cromatiche xyY ottenute mediante la proiezione sovrapposta di una sorgente che produce un illuminamento di 200 lx con coordinate (x=0.4, y=0.5) e di una che produce un illuminamento di 300 lx con coordinate (x=0.2,y=0.3), su una superficie bianca?

R. 500 lx (x=0.28,y=0.38)

- Quale livello di densità acustica è prodotta da un parlatore che irradia una potenza sonora di 20W in una sala a pianta quadrata di lato 10 m, alta 3 m, con coefficiente di assorbimento medio 0.2 nell’ipotesi di campo completamente diffuso (D0 = 2.88x10-15 J/m3)?

R. 61 dB

- Qual è il tempo di riverberazione T60 di una sala 4m per 5m, alta 2.7 m con pareti e soffitto intonacati (a=0.02), pavimento in parquet rigido (a=0.03)?

R. 4.5 s

- Una sala di superficie 40 m2 e volume 120 m3 con soffitto intonacato (a=0.02) ha un tempo di riverberazione T60 di 4.6 s. Per migliorarne l’acustica si deve installare a soffitto pannelli fonoassorbenti. Quale coefficiente di assorbimento dovrà avere il soffitto per avere un tempo di riverberazione T60 di 1 s?

R. 0.33