- Definire e spiegare il secondo principio della termodinamica

- La parete di un edificio, lunga 20m, è lambita da un vento a 36 km/h. Noto che il coefficiente di scambio è dato da: 
Nu=0.59 Re
qual è il valore del coefficiente di scambio termico (k=0.025 W/m K, =1.2 kg/m3, 
=1.79x10-5 Ns/m2)?

- Illustrare le modalità di scambio termico del corpo umano

- In quali condizioni può manifestarsi eco in un ambiente confinato?

- Una lampada a parete irradia un intensità luminosa pari a 450 cd nella direzione di un tavolo posto a 3 metri di distanza. Noto che la lampada è situata 1.5 metri sopra il tavolo, qual è l’illuminamento sul piano del tavolo?

- Qual è il COP di una macchina frigorifera che consuma una potenza elettrica pari a 400W ed estrae da un ambiente una potenza termica pari a 1200W?

- Definire e spiegare il secondo principio della termodinamica

- La parete di un edificio, lunga 20m, è lambita da un vento a 18 km/h. Noto che il coefficiente di scambio è dato da: 
Nu=0.59 Re
qual è il valore del coefficiente di scambio termico (k=0.025 W/m K, =1.2 kg/m3, 
=1.79x10-5 Ns/m2)?

- Illustrare le modalità di scambio termico del corpo umano

- In quali condizioni può manifestarsi eco in un ambiente confinato?

- Una lampada a parete irradia un intensità luminosa pari a 540 cd nella direzione di un tavolo posto a 3 metri di distanza. Noto che la lampada è situata 1.5 metri sopra il tavolo, qual è l’illuminamento sul piano del tavolo?

- Qual è il COP di una macchina frigorifera che consuma una potenza elettrica pari a 300W ed estrae da un ambiente una potenza termica pari a 1200W?