- 20 g di gas perfetto sono contenuti in un cilindro munito di pistone, inizialmente alla temperatura di 5°C. Quanto calore è necessario fornire al gas affinché raggiunga la temperatura di 55°C mantenendo costante la forza esercitata sul pistone (cp = 1006 J/kg K)

- Definire ed illustrare il postulato di Fourier

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituita da due strati, uno di mattoni semipieni di spessore 14 cm (conducibilità termica equivalente 0.8 W/m K) e l'altro di blocchi forati porotizzati di spessore 10 cm (resistenza termica equivalente 0.25 K m2/W) , con interposto isolante termico di spessore 10 cm (conducibilità termica 0.035 W/m K), rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 
8 W/m2 K?

- Una sala avente superficie in pianta 54 m2 e volume 190 m3, ha un potere fonoassorbente complessivo di pareti, arredi e pavimento pari a 9 m2. Quale coefficiente di assorbimento dovrà avere il soffitto per avere un tempo di riverberazione di 2 s?

- Definire le grandezze fondamentali della fotometria

- Rappresentare ed illustrare il diagramma di stato dell'acqua nel piano p-T

- Illustrare il concetto di frequenze proprie di una sala

- Definire le grandezze fondamentali della fotometria

- 20 g di gas perfetto sono contenuti in un cilindro munito di pistone, inizialmente alla temperatura di 15°C. Quanto calore è necessario fornire al gas affinché raggiunga la temperatura di 55°C mantenendo costante la forza esercitata sul pistone (cp = 1006 J/kg K)

- Definire ed illustrare il postulato di Fourier

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituita da due strati di blocchi forati, il primo di spessore 14 cm e il secondo di spessore 10 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K), con interposto isolante termico di spessore 10 cm (conducibilità termica 0.035 W/m K), rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Una sala avente superficie in pianta 56 m2 e volume 190 m3, ha un potere fonoassorbente complessivo di pareti, arredi e pavimento pari a 8 m2. Quale coefficiente di assorbimento dovrà avere il soffitto per avere un tempo di riverberazione di 2 s?