- Definire ed illustrare il teorema di Carnot

- Illustrare il significato del livello sonoro espresso in dB(A)

- Rappresentare ed illustrare la curva di visibilità

- Un mattone a 17°C ha comportamento di corpo grigio con emissività 0.8. Quale potenza irradia per unità di superficie? A quale lunghezza d’onda si ha la massima emissione monocromatica? (costante di Stefan-Boltzmann = 5.67x10-8 W/m2K4, costante di Wien A = 2898 m K)

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituito di un foglio di mattoni spessi 25 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K) rivestita esternamente con pannelli di poliuretano espanso di spessore 5 cm (conducibilità termica 0.03 W/m K), internamente con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Quante lampade da 52 W, con efficienza luminosa 40 lm/W, sono necessarie per realizzare in un ambiente di estensione 250 m2 un illuminamento medio di 300 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.48, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Definire ed illustrare il teorema di Carnot

- Illustrare il significato del livello sonoro espresso in dB(A)

- Quante lampade da 52 W, con efficienza luminosa 40 lm/W, sono necessarie per realizzare in un ambiente di estensione 300 m2 un illuminamento medio di 300 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.48, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Rappresentare ed illustrare la curva di visibilità

- Un mattone a 27°C ha comportamento di corpo grigio con emissività 0.9. Quale potenza irradia per unità di superficie? A quale lunghezza d’onda si ha la massima emissione monocromatica? (costante di Stefan-Boltzmann = 5.67x10-8 W/m2K4, costante di Wien A = 2898 m K)

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituito di un foglio di mattoni spessi 20 cm (conducibilità termica equivalente 0.6 W/m K) rivestita esternamente con pannelli di poliuretano espanso di spessore 6 cm (conducibilità termica 0.03 W/m K), internamente con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?