- Definire ed illustrare il teorema di Carnot

- Rappresentare ed illustrare il diagramma di stato dell'acqua nel piano p-T

- Definire ed illustrare il principio di Kirchhoff

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituita da due strati, uno di mattoni semipieni di spessore 14 cm (conducibilità termica equivalente 0.8 W/m K) e l'altro di blocchi forati porotizzati di spessore 10 cm (conduttanza termica 4 W/m2 K) , con interposto isolante termico di spessore 10 cm (conducibilità termica 0.035 W/m K), rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala 15m per 8m, alta 4 m con pareti intonacate (a=0.02), pavimento in moquette (a=0.2) e controsoffitto in lastre fonoassorbenti (a=0.4)?

- Qual è il flusso luminoso necessario per realizzare in un ambiente di estensione 250 m2 un illuminamento medio di 200 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.48, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?