- Un faretto è incassato a 2.8 m dal piano del pavimento. Noto che l’intensità della radiazione luminosa prodotta è pari a 150 cd uniforme in un cono di ampiezza 30°, qual è l’illuminamento su un piano sito 110 cm dal pavimento, 30 cm lateralmente alla perpendicolare alla lampadina?

- Che potenza viene scambiata per irraggiamento attraverso un intercapedine ampia 1.5 m2 realizzata tra due vetri se il primo è un vetro ordinario (h=0.9) e si trova a 5°C, mentre il secondo è basso emissivo (h=0.12) e si trova a 15°C?

- Si desidera correggere le prestazioni termiche di una parete esistente con trasmittanza termica pari a 1.5 W/m2 K mediante l’applicazione di un pannello isolante sulla superficie esterna (isolamento a cappotto). Utilizzando un prodotto in grado di realizzare una conducibilità termica pari a 0.03 W/m K, quale spessore deve essere applicato per realizzare una trasmittanza termica di 0.25 W/m2 K?

- Illustrare e commentare il principio di funzionamento delle lampade a filamento

- Definire ed illustrare le grandezze pressione acustica, intensità energetica dell'onda acustica, densità energetica del campo acustico

- Definire ed illustrare l'equazione di stato dei gas perfetti