- Definire ed illustrare il postulato di Fourier

- Qual è la trasmittanza termica di una parete costituita da due strati, uno di mattoni semipieni di spessore 12 cm (conducibilità termica equivalente 0.8 W/m K) e l'altro di blocchi forati porotizzati di spessore 12 cm (resistenza termica equivalente 0.25 K m2/W) , con interposto isolante termico di spessore 10 cm (conducibilità termica 0.035 W/m K), rivestita su entrambi i lati con intonaco di spessore 2 cm (conducibilità termica 0.7 W/m K), noti i coefficienti di adduzione esterno e interno pari rispettivamente a 20 W/m2 K e 8 W/m2 K?

- Una sala avente superficie in pianta 54 m2 e volume 190 m3, ha un potere fonoassorbente complessivo di pareti, arredi e pavimento pari a 9 m2. Quale coefficiente di assorbimento dovrà avere il soffitto per avere un tempo di riverberazione di 1.5 s?

- Definire le grandezze fondamentali della fotometria

- Illustrare il significato di frequenze proprie di una sala

- Una lampada a parete irradia un intensità luminosa pari a 540 cd nella direzione di un tavolo posto a 3 metri di distanza. Noto che la lampada è posta ad una quota superiore al piano del tavolo di 2 m, qual è l’illuminamento sul piano del tavolo?