- Che cosa è il solido fotometrico di una sorgente?

- Qual è il coefficiente di scambio per adduzione di una parete della quale è noto che lo scambio per convezione è caratterizzato da Nu = 200, con lunghezza caratteristica 4 m, e l’emissività è pari a 0.8 alla temperatura media di scambio di 27°C (k=0.025 W/m K,  = 5.67x10-8 W/m2K4)?

- Si desidera correggere le prestazioni termiche di una parete esistente con trasmittanza termica pari a 2.0 W/m2 K mediante l’applicazione di un intonaco isolante sulla superficie esterna. Utilizzando un prodotto in grado di realizzare una conducibilità termica pari a 0.05 W/m K, quale spessore deve essere applicato per realizzare una trasmittanza termica di 1.0 W/m2 K?

- Illustrare il metodo di calcolo del flusso luminoso di una sorgente di cui è noto lo spettro di emissione

- Enunciare e spiegare il teorema di Carnot

- Qual è il tempo di riverberazione di una sala a pianta rettangolare di lati 4 m e 5 m, alta 3 m con pareti intonacate (a=0.02), pavimento in parquet rigido (a=0.03) e soffitto coperto con pannelli fonoassorbenti (a=0.3)?