- Qual è il coefficiente di scambio per adduzione di una parete della quale è noto che lo scambio convettivo è caratterizzato da Nu = 150 con lunghezza caratteristica 4 m e che l’emissività globale è pari a 0.8 alla temperatura media di scambio di 27°C (conducibilità termica dell'aria λ=0.025 W/m K, costante di Stefan-Boltzmann = 5.67x10-8 W/m2K4)?

- Qual è il tempo di riverberazione T60 di una sala a pianta rettangolare di lati 10 m e 6 m, alta 3 m con pareti intonacate (a=0.02), pavimento in parquet (a=0.11) e soffitto coperto con pannelli fonoassorbenti (a=0.4)?

- Quale espressione lega lo spettro di emissione di una sorgente luminosa al flusso luminoso prodotto?

- Quante lampade con flusso unitario 1500 lm, sono necessarie per realizzare in un ambiente di estensione 80 m2 un illuminamento medio di 300 lx, noto che il coefficiente di utilizzazione è pari a 0.4, trascurando fattori di manutenzione e decadimento?

- Definire e commentare al trasmittanza termica di una parete.

- Rappresentare ed illustrare l'audiogramma normale.