Istruzioni per l’uso del format ‘Rilievo_Lab Sintesi Restauro’

Il format da utilizzare per la digitalizzazione del rilievo (‘Rilievo_Lab Sintesi Restauro.dwg’) è stato impostato con i layers di base e un layout di stampa in formato A1 orizzontale.

I layers sono suddivisi in base agli spessori di linea e ai colori: le linee nere hanno spessore 0.35, 0.30, 0.25, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.09 e 0.05; ‘0_grey1’ e ‘0_grey2’ corrispondono invece a due toni di grigio, ambedue con spessore di linea 0.09.

Ulteriori layers identificano i retini (‘1_hatch’ di colore grigio scuro e spessore 0.05) e le quote (‘1_quote100’, ‘1_quote50’ e ‘1_quote20’  di colore nero e spessore 0.09). La diversificazione dei layers relativi alle quote è utile a una migliore gestione degli stili di quota in funzione della scala di rappresentazione.

Gli spessori delle linee sono assegnati direttamente nel file (vedere l’editor dei layers), mentre i colori nero e grigio sono gestiti nel ctb di stampa secondo la seguente codifica:

- I colori da 1 a 249 hanno assegnato colore nero

- I colori da 250 a 255 (toni di grigio) possiedono il colore dell’oggetto

Qualora si volessero rappresentare linee colorate, si opera direttamente sul file senza intervenire nel ctb di stampa: il controllo delle sfumature e la stampa a colori possono essere impostati selezionando i parametri RGB nella finestra ‘Selezione colore/True color’ (vedi layers ‘2_esempio colore’).

NB. In base alle esigenze di rappresentazione, il layers possono essere implementati con l’accorgimento di rispettare le impostazioni del ctb di stampa. In particolare, si suggerisce di aggiungere layers relativi a eventuali caratterizzazioni o retinature utilizzate nelle singole tavole del caso-studio prescelto (apparecchi murari, i fenomeni di degrado etc.).